| 430015 湖北省武汉市汉口香港路145号远洋大厦14层 武汉开元知识产权代理有限公司 黄行军(027-82669396-818) |  |  | 发文日： |
| --- | --- | --- | --- |
| {{@gg_shenqingh_code39}} | {{@gg_fawenxlh_code39}} |  |  |
| 申请号：202111159999.0 |  | 发文序号：{ |  |
| 申请人：东风商用车有限公司 |  |  |  |
| 发明创造名称：车用发动机供油试验系统及车用发动机供油试验监测方法 |  |  |  |

第二次审查意见通知书

1.审查员已经收到申请人于2023年09月25日提交的意见陈述书，在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

根据国家知识产权局于     年     月     日作出的复审决定，审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

2.经审查，申请人于     提交的修改文件，不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，不予接受。

3.继续审查是针对下列申请文件进行的：

上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件。

前次审查意见通知书所针对的申请文件以及上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件替换文件。

前次审查意见通知书所针对的申请文件。

上述复审决定所确定的申请文件。

4.本通知书未引用新的对比文件。

本通知书引用下列对比文件(其编号续前，并在今后的审查过程中继续沿用)：

| 编号 | 文 件 号 或 名 称 | 公开日期 （或抵触申请的申请日） |
| --- | --- | --- |

# 5.审查的结论性意见：

关于说明书：

申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

说明书的修改不符合专利法第33条的规定。

说明书的撰写不符合专利法实施细则第17条的规定。

关于权利要求书：

权利要求     不符合专利法第2条第2款的规定。

权利要求     不符合专利法第9条第1款的规定。

权利要求     不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。

权利要求1-3不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求     不具备专利法第22条第4款规定的实用性。

权利要求     属于专利法第25条规定的不授予专利权的范围。

权利要求     不符合专利法第26条第4款的规定。

权利要求     不符合专利法第31条第1款的规定。

权利要求     的修改不符合专利法第33条的规定。

权利要求     不符合专利法实施细则第19条的规定。

权利要求     不符合专利法实施细则第20条的规定。

权利要求     不符合专利法实施细则第21条的规定。

权利要求     不符合专利法实施细则第22条的规定。

申请不符合专利法第26条第5款或者实施细则第26条的规定。

申请不符合专利法第19条第1款的规定。

分案申请不符合专利法实施细则第43条第1款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6.基于上述结论性意见，审查员认为：

申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。

申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。

专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。


7.申请人应注意下列事项：

（1）根据专利法第37条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的2个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

（2）申请人对其申请的修改应当符合专利法第33条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第51条第3款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

（3）申请人的意见陈述书和/或修改文本应当邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

（4）未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局与审查员举行会晤。

8．本通知书正文部分共有     页，并附有下列附件：

引用的对比文件的复印件共     份     页。

| 审查员：程子杰 | 联系电话：027-59182813 | 审查部门：专利审查协作湖北中心 |
| --- | --- | --- |

第二次审查意见通知书

申请号:2021111599990

申请人于2023年9月25日提交了意见陈述书和经过修改的申请文件，审查员在阅读了上述文件后，对本案继续进行审查，再次提出如下审查意见。

一、权利要求1-3不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定

1、独立权利要求1请求保护一种车用发动机供油试验系统，对比文件1（CN214309491U）为最接近的现有技术，公开了一种的发动机试车台的燃油系统（即一种车用发动机供油试验系统, 所述车用发动机供油试验系统100设置在发动机试验间内，用于对发动机试验间内的发动机进行供油试验），具体公开了（参阅说明书第02-68段）：该燃油系统包括依次设置在供油管路L1上且与控制器(即PLC控制器)电连接的第一远程控制阀1（即通断阀20）、第一压力稳定单元2（即电子调压装置40）、并联设置的第一电磁阀3和第二电磁阀4、第二压力稳定单元5、系统压力检测单元6（即电子油压表10）、流量检测单元7、第二远程控制阀8和输出压力检测单元9（即所述电子油压表10、所述通断阀20及所述电子调压装置40设置在向发动机的供油油路上，所述电子油压表10、所述通断阀20及所述电子调压装置40均信号连接至所述PLC控制器80）；系统压力检测单元6用于检测系统压力值并发送至控制器（即所述电子油压表10用于监测发动机供油油路的压力）；通过控制器触发第一远程控制阀1打开或者关闭以调节供油流量（即所述通断阀20用于控制发动机供油油路的导通和截止）；第一压力稳定单元2用于在接收控制器发送的第三触发指令后开启以在试车台切断上游燃油供给时稳定供油压力（即所述电子调压装置40用于将发动机供油油路的油压调节至发动机供油油压设定值）。

权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1公开的内容相比，其区别特征在于：（1）所述车用发动机供油试验系统100包括油耗仪专用过滤器30，所述油耗仪专用过滤器30用于过滤发动机供油油路中的杂质；所述电子油压表10、所述通断阀20、所述油耗仪专用过滤器30及所述电子调压装置40顺次设置在向发动机的供油油路上；（2）包括油位传感器50及接油盘70，所述油位传感器50设置在所述接油盘70内以检测所述接油盘70中的油量；接油盘70设置在发动机供油油路的下方；所述油位传感器50信号连接至所述PLC控制器80，以将所述油位传感器50检测到所述接油盘70内的油位信号发送至所述PLC控制器80；所述PLC控制器80判断所述油位传感器50检测到的油位值是否达到油位上限值并决定是否发出油位报警；（3）还包括用于检测发动机试验间内的油气浓度值的油气传感器60，所述油气传感器60信号连接至所述PLC控制器80以将检测到的油气信号发送至所述PLC控制器80；所述PLC控制器80判断所述油气传感器60检测到油气浓度值是否超过设定的油气浓度上限值并决定是否发出油气浓度报警；所述油气传感器60设置在所述接油盘70附近，以监测所述接油盘70附近的油气浓度值。

基于上述区别技术特征，权利要求1实际要解决的技术问题为：提高试验中燃油品质。

对于上述区别技术特征（1）：在对比文件1已经公开了电子油压表10、所述通断阀20和所述电子调压装置40的基础上，将上述装置依次连接，为本领域技术人员做出的常规选择。此外，对比文件2（CN205483572U）公开了一种微小型燃气轮机试验台供油系统，具体公开了（参阅第29段）：所述燃烧供油子系统36中所述第二过滤器11位于燃油泵进油管线4’上，用于进油过滤，所述第三过滤器14位于燃烧供油输出管线5’上，将进入燃气轮机34的燃油进一步的精细过滤。上述技术特征在对比文件2中所起的作用和在本申请中作用相同，都是用于提高试验中燃油品质，即对比文件2给出了将上述技术特征应用于对比文件1中以解决所述技术问题的启示。在将对比文件2应用于对比文件1时，将油耗仪专用过滤器30设置在油路中所述通断阀20和所述电子调压装置40之间，为本领域技术人员作出的常规选择；

对于上述区别技术特征（2）：对比文件3（CN113431893A）公开了一种风电齿轮箱漏油防污染报警系统，具体公开了（参阅第34段）：分别在前箱体1和平行级2的下端安装深度5‑10cm的接油盘3在接油盘3中安装传感器5，传感器5连接着控制室的CMS警报装置，风机在运转的过程中，油滴滴入接油盘3中，当接油盘3的储油量达到临界值时，传感器装置5发送信号到CMS报警装置（即包括油位传感器50及接油盘70，所述油位传感器50设置在所述接油盘70内以检测所述接油盘70中的油量；所述油位传感器50信号连接至所述PLC控制器80，以将所述油位传感器50检测到所述接油盘70内的油位信号发送至所述PLC控制器80；所述PLC控制器80判断所述油位传感器50检测到的油位值是否达到油位上限值并决定是否发出油位报警）。上述技术特征在对比文件3中所起的作用和在本申请中作用相同，都是用于通过监测接油盘中的油量判断是否泄露，即对比文件3给出了将上述技术特征应用于对比文件1中以解决所述技术问题的启示。在将对比文件3应用于对比文件1时，将所述接油盘70设置在发动机供油油路的下方，为本领域技术人员做出的常规选择；

对于上述区别技术特征（3）：对比文件4（CN204101293U）公开了一种发动机燃油试验用的油气分离装置，具体公开了（参阅第31-40段）：还包括可燃气体探测仪13，可燃气体探测仪与控制器电连接，当可燃气体探测仪检测出储油罐外有可燃性气体时，控制器控制报警器报警（即还包括用于检测发动机试验间内的油气浓度值的油气传感器60，所述油气传感器60信号连接至所述PLC控制器80以将检测到的油气信号发送至所述PLC控制器80；所述PLC控制器80判断所述油气传感器60检测到油气浓度值是否超过设定的油气浓度上限值并决定是否发出油气浓度报警）。上述技术特征在对比文件4中所起的作用和在本申请中作用相同，都是用于提高安全性，即对比文件4给出了将上述技术特征应用于对比文件1中以解决所述技术问题的启示。在将对比文件4应用于对比文件1时，所述油气传感器60设置在所述接油盘70附近，以监测所述接油盘70附近的油气浓度值，为本领域技术人员容易想到的。

由此可知，在对比文件1的基础上结合对比文件2-4，以及本领域技术人员合乎逻辑的分析、推理，得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，该权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2、权利要求2是从属权利要求。此外，所述接油盘70上设有排油孔及排油管道，所述排油孔处设有阀门，以将所述接油盘70内的油通过所述排油管道向外排出，为本领域惯用技术手段。由此可知，在引用的权利要求不具备创造性的基础上，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

3、独立权利要求3请求保护一种车用发动机供油试验监测方法。对比文件1（CN214309491U）为最接近的现有技术，公开了一种的发动机试车台的燃油系统，其必然公开了对应的使用方法（即一种车用发动机供油试验监测方法），如上所述，对比文件1公开了电子油压表10、通断阀20、电子调压装置40，PLC控制器80与电子油压表10、通断阀20、电子调压装置40信号连接，对比文件2公开了油耗仪专用过滤器30，在此基础上，设置相应的步骤使得上述部件实现其功能，即“步骤a，在发动机供油管路上设置电子油压表10，以监测发动机供油油路的压力；步骤b，在发动机供油管路上设置通断阀20，以控制发动机供油油路的导通和截止；步骤c，在发动机供油管路上设置油耗仪专用过滤器30，以过滤发动机供油油路中的杂质；步骤d，在发动机供油管路上设置电子调压装置40，以将发动机供油油路的油压调节至发动机供油油压设定值；步骤e，在车用发动机供油试验系统中设置PLC控制器80，PLC控制器80与电子油压表10、通断阀20、电子调压装置40信号连接；步骤f，PLC控制器80根据电子油压表10的表值、通断阀20的工作时长、电子调压装置40的油压控制通断阀20导通或截止并给出相应的报警信号其中，在所述步骤f中，当电子油压表10读取的发动机供油油路的油压超高或者超低，则PLC控制器80提示发动机供油油路油压不正常；当通断阀20运行超过设定工作时长，则PLC控制器80控制通断阀20截止；当电子油压表10的表值与电子调压装置40的压差大于设定值，则PLC控制器80报警，提示油耗仪专用过滤器30失效；当电子调压装置40油压超过限值，则PLC控制器80报警，提示调压失败或者油耗仪专用过滤器30失效”，为本领域惯用技术手段。对比文件3公开了通过接油盘中油量判断是否泄露（即步骤g，在发动机供油油路的下方设置接油盘70，在接油盘70内设置油位传感器50以监测接油盘70中的油量；步骤h，PLC控制器判断接收到的油位传感器50的油位值是否达到油位上限值，根据油位传感器50的油位值控制通断阀20导通或截止并给出相应的报警信号；在所述步骤h中，当油位传感器50检测到接油盘70的油位达到油位上限时，则PLC控制器80报警，提示燃油泄漏）。在将对比文件3应用于对比文件1时，在燃油泄露时还设置控制通断阀20截止，为本领域技术人员容易想到的。对比文件4公开了通过可燃性气体检测仪检测空气中的油气浓度（即步骤i，在发动机试验间内设置油气传感器60，以检测发动机试验间内的油气浓度值；步骤j，PLC控制器80判断接收到的油气传感器60的油气浓度值是否达到油气浓度上限值，根据油气传感器60的油气浓度值控制通断阀20导通或截止并给出相应的报警信号；其中，在所述步骤j中，当油气传感器60检测到的油气浓度超过油气浓度上限值时，PLC控制器80报警）。在将对比文件4应用于对比文件1时，将油气传感器60设置于接油盘附近，报警时，用于提示接油盘70附近油气浓度高，以及控制通断阀20截止，为本领域技术人员做出的适应性调整。由此可知，在对比文件1的基础上结合对比文件2-4，以及本领域技术人员合乎逻辑的分析、推理，得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，该权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

二、关于申请人的意见陈述

申请人在意见陈述书中指出：本申请中本申请中油耗仪专用过滤器30能够更好地过滤掉杂质，保证油品品质；油气传感器60能够实时监测发动机试验间内，尤其是接油盘70附近的油气浓度值，够实时通过PLC控制器80进行报警，可避免安全问题的出现和重大安全事故的发生；接油盘70为装载油路管道漏油的容器，接油盘70设置在发动机供油油路的下方，可盛接发动机供油油路及发动机供油油路上各部件的漏油，接油盘70及油位传感器50可实时监测漏油情况，并通过PLC控制器80进行报警，大大提前了漏油预警的时间，提高了安全性。对比文件1未公开上技术特征，对比文件2公开了第二过滤器、第三过滤器，但未公开具体型号。对比文件3中的风电齿轮箱漏油防污染报警系统中虽然揭示了“在前箱体1 和平行级2 的下端安装深度5-10cm的接油盘3，在接油盘3中安装传感器5，传感器5连接着控制室的CMS 警报装置，”然而，接油盘3所盛接的为风电齿轮箱中的润滑油，而并非燃油。对比文件4中的发动机燃油试验用的油气分离装置中虽然揭示了可燃气体探测仪13，然而并未对可燃气体探测仪13的位置及其控制进行揭示。

审查员认为：对比文件2中第二过滤器、第三过滤器的作用也是用于提高试验中燃油品质，在此基础上无论本领域技术人员选择那种型号的过滤过滤器，为本领域技术人员作出的常规选择，其技术效果都是可以预期；对比文件3中接油盘、传感器和警报装置的作用是通过监测接油盘中的油量判断是否泄露，即对比文件3给出了将上述技术特征应用于对比文件1中以解决所述技术问题的启示。而监测发动机供油管路中是否存在泄漏为本领域常见技术问题，故在将对比文件3应用于对比文件1时，用于监测试验系统中的燃油，为本领域技术人员容易想到的；对比文件4中公开了可燃气体探测仪与控制器电连接，当可燃气体探测仪检测出储油罐外有可燃性气体时，控制器控制报警器报警，即公开了如何对其进行控制，此外对试验环境中的油气浓度进行监测为本领域常规监测项目，且为了提高试验安全性，将对比文件4应用于对比文件1时，将其设置在离油气源近的接油盘附件，为本领域技术人员作出的适应性调整。

因此，申请人的意见陈述不具备说服力。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由,本申请将被驳回。

如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话027-59182813；（2）中心质量监督邮箱hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

| 审查员姓名:程子杰 | 审查员代码:30121221 |
| --- | --- |